郑州航发酒店管理有限公司

园博园voco酒店灶台灭火系统检测项目采购公告

园博园voco酒店灶台灭火系统检测项目已具备采购条件，采购人为郑州航发酒店管理有限公司，现启动本项目的采购工作，特向符合条件的潜在供应商发布采购公告。

一、项目概况与采购范围

1.项目名称：园博园voco酒店灶台灭火系统检测项目

2.项目地点：郑州园博园voco酒店

3.采购项目概况：郑州园博园voco酒店于2025年01月01日正式以洲际酒店集团下属的voco品牌运营，建筑面积18800m²，现有灶台灭火系统：1.员工餐厅厨房1套；2.西餐厨房1套、明档1套；3.宴会厨房4套；4.中餐厅厨房3套；共计10套。

4.采购范围：郑州园博园voco酒店员工餐厅厨房、西餐厅厨房、宴会厨房、中餐厅厨房灶台灭火系统检测。

5.项目划分：本项目划分为1个标段。

6.服务要求：

（1）符合洲际集团审计要求。

（2）提出合理建议，保障灶台灭火系统安全。

（3）保养标准：①检查启动机械释放箱的启动装置（触动、手动），检查煤气切断阀，检查管道滑轮;②对无法清洗的老化配件及不符要求的配件提出建议由酒店决定是否进行更换;③对主控箱内的氮气瓶的压力、药剂储罐的灭火药水、压力调节器、药剂输送管道等释放装置等设备进行全面检查测试;④对喷嘴头进行拆、洗及定位检测;⑤对喷嘴头上的橡胶喷嘴帽或损坏的喷嘴金属保护帽密封O型圈进行免费更换;⑥对探测器上的易熔片进行一年一次免费更换;⑦对钢丝绳进行检查及调整。

（4）检测的主要内容：①对控制系统大小配置、系统喷射药剂的不锈钢钢管质量、管道布局、喷头安装（含喷头高度及间距）、探温器的安装是否符合规范；②对控制箱内的灭火药剂罐及灭火药剂质量；启动装置氮气瓶的压力及煤气切断阀的灵敏度等进行全面检查；③对喷头、探温片都要进行拆卸清洗后进行检测再安装定位；④对灭火药剂罐，灭火药剂，氮气瓶也都要进行拆卸下进行检测及安装；⑤检测启动控制箱指示标志所处位子；⑥检测灭火药剂液面位置是否符合安素维护手册的规定；⑦检测爆破膜片是否按正确方向安装在虹吸管上；⑧检测药剂罐内的药剂质量及罐口的爆破膜片质量；⑨检测喷头定位角度及安装高度是否还符合ANSUL系统规范；⑩检测喷头保护帽质量及是否缺损;⑪检测启动装置的行程锤与翘板间的间距是否为6.4-9.5mm;⑫检测探温器安装情况是否符合ANSUL系统规范;⑬检测启动控制箱管道安装是否符合ANSUL系统安装规范;⑭检测启动装置氮气瓶的压力情况是否符合要求;⑮检测启动装置钢丝绳索的质量弹簧张力杆功能情况;⑯检测温度探测片使用情况及模拟启动情况;⑰检测系统启动时信号反馈情况及模拟切断阀执行情况;⑱检测手拉开关装置启动时情况;⑲检测进水管的水压是否符合要求。

（5）灶台灭火系统检测完成后需提供检测报告

7.采购预算价为：1.5万元（含税）

注：若响应报价超过采购预算价视为无效报价。

8.服务期限：一年，开始时间以招标人正式通知为准。

9.采购方式：询价采购方式。

二、供应商资格要求

（一）资质要求

响应人应具有独立的法人资质及有效的企业法人营业执照。

（二）信誉要求

1.供应商需提供在“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询相关主体（含供应商、法定代表人）未列入失信被执行人查询信息，若被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次采购活动，其响应无效。

2.对于供应商查询过程中输入信息或查询路径不准确等的，可由采购人在评审会议当天进行查询复核并留档，以查询复核结果为准。

本项目采取资格后审，资格审查不合格的供应商的响应文件将按无效标处理。

三、项目评审规则

询价采购：本项目采取最低价法，选取报价最低不含税金额作为成交单位。

四、采购文件获取

采购文件获取时间：公告开始时间至响应文件接收截止时间。

采购文件获取：采购公告网页自行下载（https://www.hkgfztz.com）。

五、响应文件的递交

1.响应文件接收截止时间：2026年07月29日10时00分。

2.响应文件接收地点：郑州园博园voco酒店采购部，文件密封后可由响应人直接送达或采用邮寄方式送达，若采用邮寄方式的需自行考虑邮件到达时间。

3.文件接收联系人及联系方式：孔军13782260026

4.其他有关事项：响应文件以到达时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的采购文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在《河南航空港发展投资集团有限公司官方网站》（https://www.hkgfztz.com）上发布。采购人对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

七、联系方式

招标人：郑州航发酒店管理有限公司

地  址： 郑州市航空港区苑林路128号

联系人：孔军

联系电话： 13782260026

2026 年07月23日

郑州航发酒店管理有限公司

园博园voco酒店灶台灭火系统检测项目

响 应 文 件

响应人：

报价应附材料：

1.报价函（格式见模板加盖公章）。

2.报价清单明细（参照采购清单，加盖公章）。

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

4.营业执照（加盖公章）。

5.信用查询证明（加盖公章）。

6.其他资料（按照采购公告要求提供）。

报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

| 报价函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 采购内容 |  |
| 3 | 响应供应商名称 |  |
| 4 | 响应报价 （含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 5 | 响应报价 （不含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 6 | 增值税税率 | % |
| 7 | 服务期限 |  |
| 8 | 联系地址 |  |
| 9 | 联系人及联系方式 | 姓名： 手机号码： |
| 10 | 备注 | 1.响应报价超过采购预算价的报价视为无效报价； 2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（采购公告要求份数）、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。 |
| 报价人：（盖公章） |  |  |
|  |  | 日期： 年 月 日 |

授权委托函

委托方（法人）：

（统一社会信用代码：                 ）

法定代表人：             联系电话：

受托方（代理人）：

身份证号：

联系电话：

一、委托事项

委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。

二、委托权限

受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

三、委托期限

自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

委托方（盖章）：

法定代表人（签字/盖章）：

附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

日期：    年   月   日